Уведомление

о проведении запроса коммерческих предложений

Уважаемые господа!

1. Компания ООО «СПС-ПРО» (далее - Заказчик) настоящим объявляет о проведении запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Исполнитель) подавать свои коммерческие предложения для заключения договора на оказание следующих услуг:

Выполнение комплекса работ по устройству кровли

2. Место проведения работ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д 6, Литер 2, Жилой комплекс «Заречье».

3. Начало проведения работ: сентябрь  2012 года.

4. Подробное описание услуг указано в Приложение № 1 – «Техническое задание».

5. Контактное лицо: Еремина Надежда Владимировна, тел (812) 324-40-11 (доб. 4426), email: eremina_nv@is15.ru.

6. К участию в тендере допускаются организации, зарегистрированные в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области и заполнившие Информационную карту участника тендера, указанную в Приложение № 2, с обязательным приложением документов, указанных в приложение № 3. Заказчик вправе потребовать у участника дополнительные сведения о деятельности предприятия.

7. Предложение должно быть действительным не менее 90 календарных дней. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Исполнителя без доверенности или уполномоченным им лицом, действующим  на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. Предложение должно быть скреплено печатью Исполнителя.

8. Все цены в предложении должны быть указаны в рублях и включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, услуги генподряда (5 % от стоимости выполненных работ),  а также все скидки, предлагаемые Исполнителем.

9. Предложение должно быть подано до 12-00 часов местного времени «15» июня 2012 года в электронной форме на email: eremina_nv@is15.ru, а по запросу Заказчика в письменной форме по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д 6, оф. 415.

10. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с условиями  заключенного договора.

11. Для обеспечения гарантии выполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 10 % от стоимости работ. При этом 50% от гарантийного удержания возвращается Субподрядчику по окончании работ, а остальные 50% после окончания гарантийного срока, при отсутствии дефектов.

12. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, а также не является публичным конкурсом, ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Исполнителями.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по устройству кровли

жилого дома литер 2, объекта "Строительство жилого

комплекса "Заречье" по адресу: Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, дом 6"

Устройство кровельных покрытий (пирогов) и примыканий осуществляется в соответствии с утвержденным и согласованным техническим решением № 1606-1/ПТО, а так же разделом проекта Ж5-10170-2-АР.

1. Кровельное покрытие тип 1 (основная кровля) и тип 2 (кровля лифтового машинного помещения):

- Устройство пароизоляции "Изоспан D";

- Утеплитель "Пеноплэкс М35" с механическим креплением по системе Fast FIX толщиной 50 мм;

- Армированная сеткой ВрI O4мм с шагом 200х200 цементно-песчаная стяжка М150 по уклону 50-150 мм;

- Огрунтовка праймером "Битумаст";

- Гидроизоляционный кровельный слой "Техноэласт ХПП" 4 мм;

- Гидроизоляционный кровельный слой "Техноэласт ЭКП" (с посыпкой – сланец серый) 4,2 мм;

- Для кровельного покрытия тип 2. Защитный слой гравия ГОСТ 8268-82 толщиной 20 мм, фракцией 5-10 мм (в радиусе 3 м вокруг шахты дымоудаления).

2. Кровельное покрытие тип 3 (над вентшахтой):

- Выполнение цементно-песчаной стяжки М150 по уклону 20-50 мм;

- Огрунтовка праймером "Битумаст";

- Гидроизоляционный кровельный слой "Техноэласт ХПП" 4 мм;

- Гидроизоляционный кровельный слой "Техноэласт ЭКП" (с посыпкой – сланец серый) 4,2 мм.

3. Кровельное покрытие тип 4 (над входами):

- Выполнение стяжки из легкого бетона В7,5 по уклону 50-80 мм;

- Огрунтовка праймером "Битумаст";

- Гидроизоляционный кровельный слой "Техноэласт ХПП" 4 мм;

- Гидроизоляционный кровельный слой "Техноэласт ЭКП" (с посыпкой – сланец серый) 4,2 мм.

4. Прочие (дополнительные) работы:

- Установка водосточных воронок;

- Устройство молниеприемных сеток и токоотводов, в соответствии с разделом проекта             Ж5-10170-2-ЭЛ;

- Устройство примыканий к парапетам, вентшахтам и стенам лифтового машинного помещения, в соответствии с разрезами, сечениями и узлами раздела Ж5-10170-2-АР;

- Окрытие оцинкованной кровельной сталью парапетов, устройство зонтов над вентшахтами, устройство фартуков;

- Устройство водосливов, водорассекающих решеток и системы водостоков RANNILA;

- Устройство металлических ограждений на кровле, установка металлической лестницы RANNILA на стену.

5. Общие требования:

- До начала выполнения работ субподрядчик предоставляет копию приказа о назначении ответственных лиц за производство работ на объекте и подписание исполнительной документации;

- На все выполняемые работы субподрядчик разрабатывает и предоставляет ППР (технологические карты);

- Все применяемые материалы (поставки субподрядчика) должны иметь паспорта и сертификаты соответствия;

- К документам по объемам выполненных за отчетный период работ (КС-2 и КС-3) субподрядчик, с передачей по реестру, представляет полный комплект сброшюрованной исполнительной документации (в 5-ти экземплярах), подтверждающий объемы и качество выполненных работ (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций и т.п.);

- При необходимости, по окончании работ, в комплекте с исполнительно-технической документацией, субподрядчик представляет заполненные в установленном порядке журналы специальных работ.

Утверждаю:

Главный инженер											                                                  С.А. Алелюхин

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

Общие сведения

1. Полное название организации:____________________________________________________

2. Сокращенное название (торговая марка):___________________________________________

3.Опыт работы по профилю проводимого тендера: _________ лет.

4. Почтовый адрес (фактический адрес офиса):________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Телефоны (факс) офиса:__________________________________________________________

6. e-mail:________________________________________________________________________

7. Руководитель предприятия (должность и Ф.И.О. полностью)__________________________

________________________________________________________________________________

8. Юридический адрес предприятия:_________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Свидетельство о государственной регистрации (серия, №, дата выдачи, кем выдано)

________________________________________________________________________________

10. Свидетельство о допуске к работам по проводимому тендеру  (дата выдачи, №, кем выдано)  _________________________________________________________________________________

11. Банковские реквизиты

ИНН ___________________________________;  КПП___________________________________

Расчетный  счет _________________________________________________________________ в _________________________________________________________________________________

(название банка)

Корр.счет __________________________________; БИК _________________________________

12. Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью):____________________________________________

13. Контактное лицо:

Должность________________________________________________________________________

Ф.И.О. полностью:_________________________________________________________________

Телефон:_________________________________________________________________________

e-mail:____________________________________________________________________________

Основная деятельность

1. Профилирующие направления деятельности________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Среднесписочный состав работников: ______________человек, в том числе:

ИТР_____________________ человек

Рабочие:_________________ человек

3. Официально оформленные рабочие:________________человек

4. Привлеченные рабочие:___________________________человек

5. Производственные мощности организации (перечень оборудования, транспортных средств, механизмов и пр.) (может быть оформлено отдельным приложением):

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Краткая справка о деятельности

(может быть оформлено отдельным приложением)

- Завершенные объекты (за предыдущий год):

| № п/п | Название организации (контактное лицо, телефон) | Название и адрес строительства | Наименование и объем выполненных работ | Стоимость, выполненных работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Текущие объекты:

| № п/п | Название организации (контактное лицо, телефон) | Название и адрес строительства, | Объем выполненных работ | Сроки исполнения, общий объем работ и стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель__________________________             ____________________________________

подпись                                                                                   Ф.И.О.

М.П.                                             «_______»_______________________20 ___ г.

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПРЕТЕНДЕНТОМ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

- Устав юридического лица, зарегистрированный в налоговом органе;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), в том числе о внесении изменений;

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН);

- Коды статистики;

- Выписка из ЕГРЮЛ (срок давности не более 15 дней);

- Решение о назначении исполнительного органа;

- Приказ о назначении исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица.

- Копия паспорта Генерального директора и учредителей юридического лица (страница с фото и регистрацией);

- Свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением;

- Договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности;

- Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (форма 1, форма 2);

- Справка об отсутствии задолженности из налогового органа;

- Нотариально заверенная доверенность на представление интересов организации-претендента при условии подписания договоров представителем;

- Учетная карточка организации и банковские реквизиты, согласно образцу:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| № расчетного счета и название банка |  |
| БИК |  |
| ОГРН |  |
| ОКАТО |  |
| ОКПО |  |
| Телефон |  |
| Генеральный директор |  |